Электроэрозионный проволочный 5-ти осевой вырезной станок  AGIECUT 200D с ЧПУ

НАЗНАЧЕНИЕ

Максимальные размеры детали:

- длина                                                   860 мм

- ширина                                                580 мм.

- высота                                                  250 мм.

Пути обработки (X,Y,Z)                       400/250/256 мм.

Максимальный вес детали                   400 кг.

Одновремен вращающиеся оси          U/V±30мм

Стандартный диаметр проволоки       0,1...0,3мм

Площадь станка                             1900 х 1700 х 2450

Вес станка                                             4750кг

Электроэрозионный вырезной станок предназначе н для обработки изделий из графита и метала (чугуна, латуни, стали и их сплавов) методом электроискровой эрозии с применением специальной проволоки.

Данный станок предназначен для обработки пресс-форм, штампов, форм для точного литья, высечного и пробивного инструмента, наборных и одиночных монтажных блоков для сборочных конвейеров. А также инструмента и оснастки для металлообрабатывающих станков.

В отличии от отечественных станков данного типа, станок AGIECUT-200  способен производить обработка по двум дополнительным осям  U и V. Что позволяет изготавливать изделия с наклонными образующими как в одной так и в трёх осях одновременно (конус, параллелепипед, призма).

Для бесперебойной работы станок оборудован системой автоматической заправки проволоки. Эта же система срабатывает и при обрыве проволоки в процессе резания.

Максимальная достигаемая точность обработки 5 микрон. Максимальная шероховатость поверхности по 7 квалитету. Все режимы обработки закладываются в программу системы ЧПУ и подбираются согласно технологической карты изготавливаемого изделия.

Стоимость станка составляет 900 000 руб. с НДС

со склада в г Кимры

Контактное лицо  г.Кимры

Юлия   8 900 471 94 66

e-mail: stankimr@yandex.ru

C  уважением и надеждой на сотрудничество