ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ «ЭЛЬБРУС»-1Г, -2Г

| Назначение: склеивание оконного, строительного бруса, мебельного щита. Гидравлический пресс «Эльбрус» отличает массивная, прочная станина, состоящая из мощных двутавровых балок. Нижняя горизонтальная балка из двутаврового швеллера является опорной поверхностью, на которую направлено давление гидравлических цилиндров верхних прессующих площадок. Пневматические фронтальные прижимы навешиваются на верхнюю горизонтальную балку, выполненную из толстостенного прямоугольного профиля, и перемещаются по ней на подшипниках с эксцентриковой регулировкой. Популярность данных моделей пресса обусловлена простотой в обслуживании и высокой производительностью. Благодаря модульной конструкции пресса существует возможность увеличения размеров рабочей зоны до необходимой длины. |  |
| --- | --- |

Основные технические характеристики:

| Наименование модели | -1Г-3000 | -1Г-6000 | -2Г-3000 | -2Г-6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер рабочей зоны max, мм | 3000х1300х150 | 6000х1300х150 | 3000х1300х250 | 6000х1300х250 |
| Количество силовых цилиндров, шт | 4 | 8 | 6 | 12 |
| Количество фронтальных прижимов | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Ход штока силового цилиндра, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Усилие силового цилиндра, кг | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 |
| Усилие на см2 (при макс, загрузке),кг: | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Усилие на см2 (при 0,5 толщины), кг | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Суммарное усилие пресса, т | 33.4 | 66.8 | 50 | 100 |
| Мощность гидростанции, кВт | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Давление в гидросистеме, атм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Цена, рублей | 290 000 | 512 000 | 362 000 | 653 000 |

Цельные секции пресса: 3000 мм, 4500 мм.

Прессы модели «ЭЛЬБРУС» -1Г, -2Г оснащены:

- Пневмолиниями и пневмораспределителями CAMOZZI (Италия);

- Гидрооборудованием Финляндия;

Дополнительное оборудование для модели «ЭЛЬБРУС»-1Г, -2Г,

- дополнительный распределитель для разделения пресса на независимые сектора  	 по запросу

- дополнительный фронтальный прижим