| Общество с ограниченной ответственностью «Техновуд» | Адрес: г.Екатеринбург, ул. 40 лет Комсомола, д. 38, Б1 Тел./факс: (343) 263-38-77, 345-57-29, 8 912 244 20 30 ИНН 6673108390 \ КПП 667101001 Р/с 407 028 103 250 10 238 445 в ОАО Банк «Северная Казна» БИК 046551854 E-mail: technowood@yandex.ru; http://www.technowood.ru |
| --- | --- |

| Общие сведения Агрегаты воздушно-отопительные АО2 имеют высокую теплопроизводительность и эффективность, которые обеспечиваются: - оптимальным расстоянием между вентилятором и калорифером, исключающим застойные зоны при движении воздуха в агрегате; - применением высококачественных калориферов и осевых вентиляторов Основные части: калорифер, вентилятор осевой и диффузор. Условия эксплуатации Агрегаты предназначены для эксплуатации в макро-климатических условиях с умеренным (У) климатом 3 категории размещения по ГОСТ 15150-69. |  |
| --- | --- |

Технические характеристики:

В таблице производительность по теплу приведена для режима работы, характеризующегося следующими параметрами:

температура воздуха на входе — 15ºС;

температура воды на входе — 150ºС;

температура воды на выходе — 70ºС.

| Наименование показателя | АО2-4 | АО2-6,3 | АО2-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 4000 | 6300 | 10000 |
| Производительность по теплу, кВт | 50,7 | 76,7 | 130 |
| Скорость воздуха на выходе из агрегата, м/с | 4,4 |  |  |
| Мощность двигателя установочная, кВт | 0,18 | 0,75 | 0,75 |
| Площадь теплообмена, м2 | 13,3 | 22,5 | 35 |
| Число оборотов в минуту | 1500 | 3000 | 1500 |
| Масса, кг | 60 | 80 | 95 |
| Длина, L, мм | 520 | 565 | 650 |
| Высота, Н, мм | 640 | 635 | 835 |
| Размер, Н1, мм | 430 | 430 | 585 |
| Ширина, В, мм | 652 | 780 | 900 |
| Условный проход, Ду, мм | 32 | 32 | 50 |
| Цена с НДС 18%, руб. | 16 600 | 19 500 | 23 200 |