- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВолховМаш»

,

192148, г. Санкт-Петербург, ул. О.Берггольц, д. 42 
тел. /факс (812) 336-58-59ИНН/КПП 7811422736/781101001

ОГРН 1089848042822
        р/с 40702810200048254400 в Санкт-Петербургском

Филиале  ЗАО МКБ«Москомприватбанк» г.Санкт-Петербург 
     к/с 30101810000000000713  , БИК 044030713

e-mail:info@volhovmash.ru

www.volhovmash.ru

- Автогрейдер PQ 190 (SANY)

Предлагаем Вашему вниманию Коммерческое предложение на поставку автогрейдера  для дорожного строительства .

Производство автогрейдера машин: производятся компанией тяжёлого машиностроения SANY (Китай).

Основные комплектующие :Автогрейдера импортируются с Германии и США, Италии  (Rexroth, Parker, HUSCO, VICKERS)

- Основные технические характеристики автогрейдера PQ 190

| Масса, кг | Стандартная модель | 15800 |
| --- | --- | --- |
|  | Грейдер с передним бульдозерным отвалом и задним взрыхлителем | 17200 |
| Тяговое усилие, кН | 86 |  |
| Скорость движения, км/ч | Автоматическое переключение передач (вперед/назад) | 0~31.6 |
|  | Ручное переключение передач (вперед/назад) | Первая передача 0~6.3 |
|  |  | Вторая передача 0~9.9 |
|  |  | Третья передача 0~14.9 |
|  |  | Четвертая передача 0~31.6 |
| Двигатель | Модель BF6M1013E |  |
|  | Мощность, кВт 145 |  |
|  | Номинальная частота вращения, об -1 2300 |  |
| Угол поворота переднего колеса, ° | 45 (налево/направо, каждое) |  |
| Угол наклона переднего колеса, ° | 17 (налево/направо, каждое) |  |
| Угол качения переднего моста, ° | 15 (вверх/вниз) |  |
| Максимальный угол складывания рамы,° | 25 (налево/направо) |  |
| Максимальный радиус поворота, м | 7.9 |  |
| Габариты бульдозерного отвала (длина х высота) | 3965 х 610 |  |
| Угол поворота бульдозерного отвала, ° | 360 |  |
| Угол наклона бульдозерного отвала, ° | 90 (налево/направо) |  |
| Диапазон регулировки угла бульдозерного отвала, ° | 36~66 |  |
| Шины | 17.5-25PR12-EM |  |
| Габариты (длина х ширина х высота), мм | Стандартная модель 8953 х 2410 х 3300 |  |
|  | Грейдер с передним бульдозерным отвалом и задним взрыхлителем 10513 х 2740 х 3300 |  |

Сертификация : Автогрейдер PQ 190II: сертифицированы на соответствие требованиям норм и правил Российской Федерации и имеет Сертификат соответствия

Доставка: Срок поставки 60 суток, транспортируется ж/д транспортом на одной платформах.

Условия оплаты : 30% предоплата, 60% при готовности продукции с завода изготовителя, 10% после подписания акта приёма-передачи продукции заказчику

Стоимость : при заинтересованности предложением стоимость рассчитывается по заявке покупателя  в зависимости от  укомплектованности дополнительным оборудованием.

Генеральный директор ООО «ВолховМаш»                            Кузнецов В.В